大学生创新训练计划申报书

（创新训练项目）

项目名称：

项目负责人：

学    号：

班    级：

联系电话：

所属学院：

指导教师：

联系电话：

起止时间：

塔里木大学教务处制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

1.创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

2.创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3.创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用创新训练项目或创新性实验等成果，提出具有市场前景的创新性产品或服务，以此为基础开展创业实践活动。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。正文填写需采用宋体五号字体、单倍行距、双面印刷、左侧装订成册，注意排版和打印的美观。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。

四、填写完后用A4纸张双面打印，不得随意涂改。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所属专业大类及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  | 年级 | 所在学院、专业 |  | 联系电话 |  | E-mail |
| 参与创新创业或科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 | 姓名 |  | 年级 | 所在学院、专业 |  | 联系电话 |  | 项目分工 |
| 指导教师 | 姓名 |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
|  | 所在学院 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| 导师简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师可对本项目的支持情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目简介（300字左右） 本项目面向南疆规模化棉田膜下滴灌的支管巡检，研制集双压力—流量感知、异常诊断、LoRa传输和巡检管理于一体的物联网原型系统。围绕泄漏、局部过流受限与正常供压变化容易混淆的问题，研究健康参照约束下的联合诊断，形成支管及测点区段的异常提示。以固定频率采集建立测量基线，设置短窗关注与主窗确认，并研究事件触发分级采集的响应与开销取舍；采用事件优先缓存、接收确认和有界恢复传输，保持测量质量及事件身份的一致性。通过双支路清水台架、独立参考测量和无线对照评价误报、漏检、有效提前量及远端延迟，完成原型、实验数据、研究报告和控制请求演示，为多支管协同监测及后续隔离控制提供基础。. |
| 二、申请理由（包括自身/团队具备的知识条件、特长、兴趣等） 南疆棉花膜下滴灌依靠管网将灌溉水输送至地膜下的滴灌带，支管承担向下游配水单元供水的任务。已有研究提出南疆棉花滴水出苗应重视压力均匀性，并给出了规模化棉田支管、辅管和毛管的布置实例[1,4]。当支管接头泄漏、管路局部受限或供水异常时，维护人员需要先判断异常涉及哪个灌溉单元，再进入田间核查。在大面积种植条件下，仅掌握首部总流量难以直接识别具体支管的运行变化；逐段查看又受管线分布、轮灌时间和覆膜条件限制。因此，面向支管建立连续观测和异常记录，是开展分区巡检辅助研究的切入点。. 本项目选择泄漏和局部过流受限两类水力异常开展研究。两者均会改变压力与流量，但正常供压变化、阀门切换和下游负载调整也可能产生相似现象，简单的单流量阈值报警难以说明变化原因。项目拟利用两个压力测点与一个流量测点，结合轮灌状态建立可解释的诊断依据，并将观测数据、异常区段和复测结果统一记录。研究重点在于确定低成本测量条件下能够可靠识别的故障范围，使告警能够服务于巡检决策，而非停留在显示数值和越限提示。 项目将传感测量、嵌入式采集、无线通信与巡检管理结合起来，形成从支管状态感知到异常核查的完整研制任务。前期已完成台架概念设计、集中参数模型和离线平台，具备开展测点布置、方法选择与软件联调的基础。实施过程中拟依次完成独立标定、节点开发和台架试验，建立观测数据与故障操作记录的对应关系，研制能够提供核查依据的原型系统，为南疆棉田支管巡检提供可复用的技术方案。 |
| 三、项目方案（项目内容、项目目标、技术路线、实验方案、要解决的主要问题） 1 研究对象与总体设计 本项目的应用对象为南疆规模化棉田的膜下滴灌管网，重点监测轮灌支管及其下游配水单元的水力变化。膜下滴灌由首部和输配水管网向毛管供水，毛管通常为带灌水器的滴灌带；支管与滴灌带属于不同管网层级[4]。本期围绕接头或管路泄漏、测点区段内局部过流受限开展验证，将供压调整、正常轮灌切换和负载变化作为干扰对照。灌溉制度优化、作物长势分析及单滴头堵塞机理不列入本期研究任务。. 总体目标是研制能够采集支管状态、形成异常线索、可靠接收事件并支持巡检复核的物联网原型系统。系统由双压力—流量感知节点、LoRa接收端和本地Web平台组成，依次完成参考标定、健康建模、质量检查、异常诊断、无线接收及处置复测。研究围绕联合观测的可辨识边界和采集通信策略的响应代价展开：先建立固定1Hz测量基线，再比较分级采集及事件优先传输。双支路清水台架承担可重复验证；控制采用软件模拟和执行接口预留，使感知、诊断与处置在同一系统中衔接。 位置提示采用“支管编号—测点区段—建议检查部位”的表达方式，不依赖新增GPS模块。局部受限的区段判断由两个压力测点包围范围及压力损失提供依据；下游等效泄漏表现为负载变化，结合阀门状态提示核查接头、旁路及下游配水单元，具体漏点由人工检查确认。本期以一个监测节点验证完整流程，平台数据结构保留设备与支管标识，后续扩展到多支管时再依据节点密度和同步观测研究更细的定位能力。 图1给出了系统职责和数据交互。节点承担采集调度、初步诊断、事件缓存和模拟控制输出；接收模块以串口桥接方式连接计算机，接收服务完成校验、去重和SQLite事务存储，Web平台保存巡检及指令状态。参考测量和故障操作标签独立于诊断程序，用于检验输出是否正确。数据提交后的接收确认、模拟指令反馈和人工维护归档分别记录，避免将信息到达解释为实际阀门动作或维护完成。 图1 系统总体结构. 2 可控水路与台架结构 为在相同供水条件下分别观察故障和正常调节的影响，建设共用水源的A、B双支路台架。A支路安装一个监测节点，水流依次通过上游侧向取压点P0、受限元件R、下游侧向取压点P1和流量计Q，再分配到正常负载与泄漏旁路；B支路通过开关或负载调整模拟其他灌溉单元运行变化。两个压力点包围受限元件，流量计位于分流点之前，因而能够记录A支路正常出流与泄漏出流的总量。图2明确了各测点及故障注入位置。. 图2 双支路台架水路与测点布置. 泄漏试验通过逐步打开旁路形成附加出流，采用独立收集与计时测量泄漏量；受限试验通过调节R改变局部阻力，以操作记录和参考压力、流量共同核验故障程度。实验用清水和可调元件重现两类水力响应，重点考察诊断方法对渐进变化的敏感性。操作起点、阀门状态和参考读数单独记录，避免以诊断曲线本身充当故障真值。本期等效负载以非压力补偿条件进行建模；压力补偿式负载及分布式滴头堵塞另行开展适用性研究。 台架按测量、装配和维护需求进行结构设计。图3采用参数化三维模型表达管路固定、侧向取压、活接拆装、采集盒布置和独立收集路径；结构布局兼顾测点访问、活接拆装和收集容器取放。各接口安装长度和直管段按器件安装要求校核，采集盒与出水、回水路径保持隔离，管路拆卸和容器取出空间纳入结构检查。三维模型用于方案论证与装配复核，实物制造后开展漏水、排气、固定和计量稳定性检查。 独立收集采用短时分次取样，避免容器满溢或淹没出水口引入背压。当前模型网格最大泄漏量为1.055L/min，按20秒取样并留25%余量，所需有效容积约440mL；容器几何空腔容量计算值为678.6mL，实际使用前测定有效容量。出口与杯口预留20mm自由出流间隙，连续实验另设排水。计时、称量及取样重复性的误差纳入参考流量分析，使收集装置承担计量作用，而非仅作为展示部件。 台架采用水力等效方式组织验证，A负载代表监测单元的综合正常出流，B支路代表同一水源下其他单元的负载变化。通过分别改变旁路出流和测点区段阻力，观察诊断特征能否区分附加泄漏、局部受限与正常调节。台架结果用于检验测量及诊断原理；迁移至棉田时，保留相同的观测和记录方法，按真实管网重新测定健康关系，并核验安装条件与巡检提示。 图3 验证台架三维布局设计. 3 感知节点设计与测量依据 节点以STM32F103C8T6为主控，采用两路4—20mA压力变送器、ADS1115模数转换模块和脉冲式流量计获取P0、P1、Q，使用microSD保存原始记录，通过E220-400T22D模块实现LoRa通信。压力器件按0—200kPa表压和±0.25%FS等级提出选型要求；台架流量测量采用SEN0549，覆盖0.3—5L/min工作范围。接收端由另一只E220模块及3.3V逻辑USB-TTL接口连接计算机，形成单节点验证所需的发收链路。. 该流量范围服务于缩小规模的原理验证台架，不等同于大田支管的实际通水量。田间应用时按照监测单元的管径、轮灌流量和安装条件重新匹配流量传感器，并校核压力范围。采集程序、事件协议和支管标识与传感量程分离，使验证方法能够在更换测量器件后继续使用；田间迁移仍需重新标定和实测验证。 图4给出双压力与脉冲流量采集的功能接口方案。台架采用共地采集，24V压力回路经150Ω精密电阻转换为0.6—3.0V信号，经保护与滤波接入3.3V供电的ADS1115，两路结果通过I²C送至主控；流量计采用5V供电，其脉冲经3.3V供电的SN74LVC1G17转换后接入主控计数端。主控与无线串口采用3.3V逻辑，供电与信号电平分别校核。硬件实现阶段完成输入限流与钳位设计，检查异常电流、断电输入以及SD写入和无线发射同时发生时的供电瞬态，随后进行有线采集测试。 图4 压力与流量采集接口. 基线采用1Hz采集和连续脉冲计数，十秒主窗由十一处有效累计端点形成，三秒短窗用于提示需要加密观察的变化。SEN0549按540脉冲/L计算，十秒计数窗口的单脉冲分辨率为0.01111L/min；窗口长度与确认条件共同影响提示时间。每帧保存两路压力转换时刻及计数锁存时刻，迟到、缺测或复位分别记录，窗口仅使用真实有效端点。压力、流量分别采用不少于五个工作点标定，每点至少三次独立读取，并增加升降压、共同压力和容积或称量计时对照，随批次保存参考值及标定残差。 水力分析采用P0−P1=R·Q2、Q=(Cn+Cl)P1的集中参数模型。其中R表示监测区段等效阻力，Cn表示正常负载系数，Cl表示附加泄漏系数；压力单位为kPa，流量单位为L/min，R单位为kPa(L/min)2，C单位为(L/min)kPa。模型用于分析布点、量程和特征变化，双支路通过共同供水阻力耦合。当前设计取健康Cn=0.28、R=0.8，泄漏时总负载系数逐渐增加至0.37，受限时R逐渐增加至8；24组供压与B支路状态网格中，A支路流量为1.85—4.34L/min，最大总供水量约7.95L/min。水源选用以连续压力—流量工作点满足台架需要为条件。 实际滴灌管具有沿程分布出流，负载特性也随灌水器结构变化[2,6]。因此，模型中的平方根关系用于当前台架的初步分析，实施时先测定健康状态的压力—流量关系和残差，再确定经验参照及诊断阈值。按200kPa、±0.25%FS选型要求，单路压力标称误差界限为±0.5kPa，两路最不利差压界限为1kPa；评价还需计入调理、参考仪器及温度等影响。将故障变化量与测量不确定度比较，确定可进入辨识试验的范围，防止将传感器分辨率等同于整机测量准确度。 事件触发采集在固定频率基线通过后开展。正常阶段连续计数并按候选周期读取压力，累计偏离或持续变化触发较短周期；恢复稳定并满足保持时间后返回原周期。触发用于调度采集，不直接认定故障。针对低频观测可能错过短时变化的问题，分别记录未观测区间、触发时刻和实际读取次数，分析渐进故障与短时异常的响应差异，确定策略适用范围。 采集、完整原始记录与无线发送分别设置。固定1秒读取为当前基线，2秒、5秒为首轮间隔对照，并以更长周期分析迟检边界；正常状态上报采用60秒候选。分级采集使用实际时间窗和真实观测次数判断，不以保持值补齐未测数据。周期根据故障发展时间和误触发约束选择，不能仅按消息数量决定。图5为拟研究的分级采集与模拟处置流程；其采集调度将独立于固定1Hz诊断基线验收。 图5 拟研究的事件触发采集与模拟控制流程. 采集策略采用固定高频、固定低频、仅改变上报周期和分级采集四组对照。使用相同健康参照、特征阈值和故障操作，改变故障相对于监测周期的出现时刻，分别评价误触发、漏检、首次正确提示及有效提前量。记录压力转换、计数窗口更新、完整记录和发送次数，将持续监测开销计入比较；实物阶段以相同供电和运行时长测量整机电流或能量。减少记录或发送次数的结论与能耗结论分别给出，依据独立批次确定适用范围。 4 渐进故障诊断方法与验证目标 诊断方法以压力与流量的联合变化为依据。在非压力补偿的等效负载下，采用K=QP1描述下游负载，用R=P0−P1Q2估计测点区段阻力。K增加而R基本稳定时重点检查附加出流，R持续增加时重点检查区段受限。在此基础上，针对正常供压调整与实际负载变化，建立经验健康参照并引入稳健门限，形成可解释的故障候选。图6展示节点从测量检查、双时间窗判断到事件记录的处理流程。 健康参照采用经验幂函数，流量与相对偏离为：Qref=ga(P1P*)n，eQ=QQref−1。参考压力取100kPa，a、n由独立标定拟合，g由监测前已核验健康区段的实测与预测流量比值中位数确定。按同一时间窗计算压力均值与累计计数流量，使两类观测对应同一运行过程。健康参照、参数和工作范围随节点配置保存，在正式故障试验中保持固定；操作记录用于解释正常调节及复核异常候选。 在健康参照基础上，计算阻力残差eR=R−R0，R₀为同一健康区段阻力估计的中位数。采用中位数绝对偏差MAD描述正常波动，取1.4826倍MAD并设置尺度下限，按Tj=max(τj,6sj),j∈{Q,R}确定正向判断门限。当前软件中，流量相对偏离的门限和尺度下限分别为0.06、0.003，阻力残差的对应下限分别为0.6、0.03kPa/(L/min)²。系数6及上述数值用于前期软件方案验证，实施阶段根据独立健康标定和正常误报约束复核后确定。该方法以健康波动为判断依据，兼顾小幅变化识别与稳定运行。 节点采用主窗确认与短窗提示相结合的处理方式。十秒主窗包含十一处连续有效计数端点和十次压力观测：仅流量相对偏离越限时形成等效泄漏候选，仅阻力残差越限时形成局部受限候选，两者同时越限时列为异常待检查；同一候选连续五次成立后确认。三秒短窗包含四处计数端点和三次压力观测，共用健康参照、独立计算残差尺度，连续两次观测至少一路正向越限时形成待复核提示。短窗可先于主窗给出关注线索，主窗负责候选分类与确认，两类结果分别保存，控制请求另按保护条件生成。未越限表示证据不足，窗口不可用单独记录。. 为使异常记录能够支持后续核查，输出同时保存测量质量、短窗提示、主窗候选及参照版本。健康参照经独立核验后启用故障判断；出现缺测、计数复位、越量程或转换时序异常时重建受影响的窗口，中断或候选改变后重新累计确认次数。五次1Hz更新首末相隔4秒，实际响应还受窗口长度影响，试验中以完整时间记录评价。对正常负载增加与泄漏观测相似、压力漂移影响候选判断等情况，结合操作记录和人工复测核查原因，明确系统能够可靠提示的故障范围。 “早期”以独立参考流量相对同供压、同负载健康值的偏离程度评价。计划设置5%、10%、15%三个程度，以15%作为本期实验的失效参照；该参照用于比较提示时间，不代表棉花产量损失或农业通用失效标准。分别记录故障操作起点、达到参照的时刻、本地首次持续正确提示及远端首次存储时刻。只有故障前无确认误报、故障后首次确认模式正确且早于独立参照的试次，计为有效早期识别。 图6 固定1Hz基线的双时间窗诊断流程.. 本项目以可靠提示和可核查记录作为原型研制目标。在标定确认的工作范围内，力争使10%和15%故障组首次持续候选正确比例达到90%，正常运行确认误报不高于1次/小时，并评估到达15%参照前的有效早期比例；5%程度用于探索小幅变化的识别边界。正式试验采用固定的健康参照、诊断门限和评价规则，分别统计检出、漏检、首次正确提示及误报。通过这些指标评价系统何时能够提供有效巡检线索，并将结论与独立参考测量对应。 节点软件拟采用便携C诊断内核，将健康曲线拟合与在线判断分开：计算机端生成查找表，节点通过整数定标与线性插值计算预测流量，减少在线运算负担。采集适配层记录实际转换时刻、计数锁存与有效性，将诊断结果连同原采集信息映射为通信快照。开发中重点完成定标与插值核对、异常观测处理、资源占用检查及STM32目标编译，再开展传感器与真实时序联调。由此形成可复用的采集、诊断和事件输出程序，为后续增加监测节点提供基础。 5 LoRa事件传输与可靠接收 面向棉田分散监测的通信需求，设计周期状态上报与异常事件上报相结合的传输机制。节点先将事件写入本地日志和待确认队列，再经LoRa发送；事件由设备、启动批次和序号共同标识，包含发生时刻、测量摘要和质量状态。接收服务检查帧和事件身份，将数据提交SQLite后发送匹配确认。重复内容只返回确认，身份相同而内容不同的记录进入异常处理，避免重传造成重复维护事件或覆盖原始记录。. 图7展示正常接收及确认丢失后的处理过程。前期主机协议已设置遥测、事件和确认三类消息，采用CRC校验和COBS定界，分别为55、57和24字节。缓存优先保留已接纳的异常事件，普通遥测保留最新状态；结合有限次数重发和300秒保留期，在链路中断后恢复发送，并分别记录过期及容量拒绝。实施阶段将完成节点日志、接收服务和真实串口的联调，核对采集、发送、存储与确认时刻，使远端事件能够追溯到同一次原始观测。 图7 事件接收确认与重传时序. 通信试验比较快周期、慢周期、事件与周期状态、事件优先有界恢复四种方案，统一本地诊断轨迹、事件定义、载荷和接收确认规则。普通遥测的替代与事件的保存分别评价，不通过删减故障事件降低开销。统计远端告警延迟P50/P95、期限内送达比例、未送达数量、重传、容量拒绝和源端过期，并保留FIFO等待61秒的历史反例。无线发送次数、字节数及占用表示通信开销；整机能量用独立电流测量评价，长中断和确认全丢条件下报告真实缺口。 6 巡检平台与系统联调 本地Web平台围绕现场维护组织总览、支管监测、异常事件、设备链路、历史记录和设置六个模块。总览呈现当前有效状态，支管页面显示P0、P1、Q及健康参照偏离，分别呈现测量质量、短窗提示和主窗候选；事件页面关联支管编号、测点区段和核查记录。设备页面观察通信、掉线及恢复，历史页面支持按时间和事件检索与导出。断连或数据无效时显示最近有效时刻，避免旧数据被误读为当前正常。. 图8 前期巡检界面（K/R合成数据回放）. 平台将“已查看、处置、复测”作为独立维护步骤。核查人员记录实际发现和处理方式，在同类工况下复测压力与流量，据此确认是否恢复。接收确认与人工维护归档在数据库中分别记录。图8为前期K/R合成回放界面，用于验证信息组织和操作流程；实施阶段接入稳定后的诊断结果、质量状态及短窗提示，由Python串口服务写入SQLite，再与真实采集数据联调。 联调按照有线采集、无线收发、接收服务、Web显示的顺序进行。以同一异常事件贯穿采集、判定、发送、存储、显示和人工复测，核对各环节时刻与内容。系统验收至少完成两类故障的核查及处置复测、一次误报核查、一次8小时连续记录和至少3次重启恢复，并核对自动与人工模拟请求的状态，形成可检查的测量、通信及操作记录。 控制联动用于验证异常提示与处置流程的衔接，本期以LED或蜂鸣器演示，保留人工操作。普通候选告警提供巡检依据；数据有效、工况明确并满足另行设置的保护条件时，生成包含支管身份、原因和唯一序号的自动请求。人工与自动请求使用同一状态记录，接收确认、演示输出和人工复位分别核验，重复命令不产生重复输出。页面与日志标明模拟模式，未接入真实节点时仅显示请求已生成，不显示已下发或阀门已关闭。 节点预留控制输出、驱动接口与反馈输入，接口方案用于后续接入执行器。真实阀门作为延伸任务，依据管径、工作压力和反馈方式匹配驱动，在A支路入口、上游压力测点之前布置隔离执行器；核验到位反馈、实际止流和对B支路的影响后，再开展保护效果评价。诊断数据采集与控制验证分开组织，不以原有15%水力参照直接设定农业关阀标准，使原诊断路线和独立实验条件保持可比。 7 实验安排与研究拓展 项目按照测量建模、诊断验证、可靠告警和平台集成四个工作包推进，交付内容及验收要求见表1。首先完成台架与节点的独立标定，建立健康状态参照；随后开展故障及正常调节对照，确定诊断方法与适用范围；在本地判断和原始记录稳定后，验证无线接收与事件恢复，最后完成巡检平台和模拟控制联调。各工作包保留程序、配置及原始记录，以实验批次对应图表与结论，保证研究任务能够逐项检查。. 表1 系统研制工作包与验收要求 工作包; 主要交付; 评价及验收要求; 验证依据. 测量建模; 双支路台架、采集节点、标定参数及有线日志; 多点误差、重复性、共同压力差值；明确可用量程; 独立参考读数、标定曲线及健康数据. 诊断验证; 诊断与分级采集程序、独立故障及干扰对照; 误报、漏检、模式正确性、提前量及实际读取次数; 操作标签、参考测量、留出批次与基线比较. 可靠告警; 本地缓存、接收确认、去重与恢复程序; 远端延迟、送达比例、重传、溢出及恢复缺口; 发收日志、链路配置及独立电流记录. 平台集成; 六模块Web、真实接入、模拟请求及维护记录; 事件与指令状态可追溯；连续记录、重启及复测; 数据库、操作记录、原型及使用说明.. 实验规模见表2。预实验用于测量校核、参数选择和方法固定，正式实验以独立故障操作为重复单位，按日期、供压档或负载档设置留出批次。计划采用80、120、160kPa三个台架供压点，供压点属于实验设计，不作为田间统一运行要求。每次操作保存阀态、原始观测、独立标签和配置，正常干扰实验同步记录运行时长，便于按小时评价误报。 诊断对照设置固定流量阈值、健康参照固定门限、健康参照稳健门限三组，使用同一测量前端、时间窗、确认条件及训练与验证划分。补充稳健门限与有界累积判据结合的候选方法，检验是否获得稳定增益；通过保留或去除区段阻力R（对应上游压力P0观测）及已知操作信息的组合进行消融，区分附加测点与工况约束的贡献。各方法仅在健康训练批次和预实验中选取参数，并按相同正常误报约束评价留出试次；短窗单独统计提示延迟和无故障提示次数。统计以独立操作及批次为单位，完整报告负载未知、压力漂移和模型失配条件下的失败。 无线测试覆盖无遮挡稳定、遮挡衰减和受控阻断或确认丢失三类条件。四种策略采用随机顺序或分块测试，保存实际位置及配置，分别评价本地提示与远端存储的时间差。平台连续运行试验核对事件缺失、数据库记录和维护操作，通信指标与界面状态交叉检查，确保各环节给出的结论一致。 表2 独立实验与对照安排 层次; 计划规模; 对照与判定. 标定及健康关系; 压力、流量各至少5点，每点至少3次；不同B状态健康试验; 独立参考、升降压及共同压力对照；确定可用范围. 主要故障; 2类型×3供压×3程度×至少3独立操作，共54次; 供压80/120/160kPa，程度5/10/15%；参考测量核验. 正常干扰; 3供压×2个B状态×3独立操作，共18次，每次至少20分钟; 对比正常供压与负载变化；统计误报次数及总时长. 切换期间故障; 2类型×3供压×2种切换方向，共12次; 记录判断等待时间、期间故障及恢复后的输出. 无线链路对照; 4策略×3链路条件×至少3独立批次，共36次重放; 统一检测轨迹与确认规则；记录超期、未送达及重传. 连续及恢复; 至少一次8小时记录、至少3次重启及维护前后配对; 核对停机缺失、缓存恢复、数据库及参考复测. 采集调度对照; 54次故障操作和18次正常对照配套高频参考记录；分块交叉配置复核; 4策略、候选周期及相位对照；统计读取/发送与提前量，不新增为独立操作数. 模拟控制流程; 至少12类状态检查；主机检查后开展节点与页面联调; 自动/人工、去重、质量与工况约束、模拟反馈及人工复位；真实阀门不列为本期必做.. 后续研究首先围绕跨工况适应展开。针对不同滴灌负载、供压档和运行日期建立健康经验曲线，比较固定参照、少量健康数据重新标定和经验模型修正三种方法。按完整负载档或日期留出验证，评价误报、漏检及重新标定所需数据量，研究现有特征如何适应轮灌单元变化。这一路线可在单节点基础上逐步积累数据，重点形成可复用的测量和参照更新方法。 在增加节点和同步记录后，进一步研究多支管分区诊断。利用同一供水系统中各支管的同步变化区分共同供压扰动与局部异常，比较单节点判断和支管间关联判断对误报及区段提示的影响；节点覆盖范围决定可提示的支管范围。随后结合已知故障操作与维护前后配对记录，比较有无系统提示时的排查时间和误导次数，评价巡检辅助价值。本期先完成单节点台架和事件流程验证，多支管布点、田间量程及长期运行分别作为后续阶段任务。 |
| 四、国内外研究现状与发展动态 国内棉花滴灌研究为本项目的应用对象和管网层级提供了依据。李慧琴等针对南疆棉花滴水出苗提出铺管、压力均匀性及适量滴水等管理建议[1]；张晔以昌吉棉田工程为例，讨论膜下滴灌的支管、辅管和毛管布置以及轮灌组织[4]。前者说明南疆棉田管理对运行压力的关注，后者提供具体管网实例。两类研究共同支持从支管运行监测切入巡检问题；不同地区和种植布置的参数仍应分别核验，本项目不固定“一管四行”等单一种植模式。. 在水力分析方面，丁法龙等建立滴灌管沿程压力分布模型并开展测压、测流验证[2]，说明分布出流和管道结构对压力关系具有影响。付建民等研究液相管道流量、压力与小孔泄漏速率的关系[3]，为联合分析水力观测提供了方法参考，其研究对象与滴灌管网不同，应用时需要重新标定。Petit等对滴灌堵塞检测及分析方法进行综述[6]，涉及压力、流量等间接观测及其局限。由此，本项目将水力异常识别与具体故障原因核查分开，重点研究测量误差和正常调节对识别结果的影响。 物联网技术已用于农业灌溉的采集和管理。孟祥等设计基于LoRa的农田智能灌溉系统[5]，提供了节点、通信与管理软件的组织实例；Loukatos等构建可控灌溉平台，结合压力、流量和无线采集组织实验[7]。这些工作说明系统集成和可控验证具有可借鉴的实现路径，也提示本项目的研究改进应体现在诊断条件与验证方法上，而不能仅以新增无线模块作为创新依据。 在事件策略方面，Lozoya等以土壤水分和过程模型预测下一次采集时刻，比较了非周期采集与周期方案的通信和能量取舍[8]，其研究对象为山核桃灌溉，链路采用IEEE 802.15.4/Zigbee。本项目借鉴分开评价控制效果、消息数量和实测能耗的思路，围绕支管压力与流量异常设计周期监测后的事件触发，不直接沿用土壤水分的分钟级采集周期。采集调度、数据上报和接收确认分别设置对照，分析通信负担下降是否伴随告警等待、误触发或数据缺口。 结合上述研究，本项目拟围绕两方面开展研究：一是以双压力—流量测量和轮灌状态为依据，研究渐进泄漏与局部受限的可辨识范围，在误报约束下评价有效提前量；二是研究事件触发分级采集与可靠上报的协同，分析减少观测和通信负担时的异常响应代价。控制请求模拟作为系统实现任务，以功能和过程记录体现集成贡献。通过独立标定、正常干扰对照、留出批次和失败实例，形成可复核的方法结论及原型。 参考文献 [1] 李慧琴, 王潭刚, 孔宪辉. 新疆南疆棉花“滴水出苗”技术问题及建议[J]. 中国棉花, 2022, 49(6): 36-38. DOI:10.11963/cc20220080. [2] 丁法龙, 茅泽育, 王文娥, 等. 滴灌管主流道沿程压力分布模型及验证[J]. 农业工程学报, 2019, 35(3): 117-124. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.03.015. [3] 付建民, 赵振洋, 陈国明, 等. 液相管道流量与压力对小孔泄漏速率的影响[J]. 石油学报, 2016, 37(2): 257-265. DOI:10.7623/syxb201602013. [4] 张晔. 棉花膜下“一管四行”滴灌工程设计探讨[J]. 水资源开发与管理, 2019(2): 16-19. DOI:10.16616/j.cnki.10-1326/TV.2019.02.04. [5] 孟祥, 赵莹, 徐卓威, 等. 基于LoRa技术的农田智能灌溉系统设计[J]. 中国农机化学报, 2023, 44(9): 161-168. DOI:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2023.09.023. [6] Petit J, García S M, Molle B, et al. Methods for drip irrigation clogging detection, analysis and understanding: State of the art and perspectives[J]. Agricultural Water Management, 2022, 272: 107873. DOI:10.1016/j.agwat.2022.107873. [7] Loukatos D, Fragkos A, Londra P, et al. A Simple Platform for Emulating Irrigation Scenarios and Its Applicability for Big Data Collection Toward Water Preservation via In Situ Experiments[J]. Land, 2026, 15(3): 464. DOI:10.3390/land15030464. [8] Lozoya C, Favela-Contreras A, Aguilar-Gonzalez A, et al. Energy-Efficient Wireless Communication Strategy for Precision Agriculture Irrigation Control[J]. Sensors, 2021, 21(16): 5541. DOI:10.3390/s21165541. |
| 五、项目的特色与创新点 （1）健康参照约束下的支管联合诊断。针对供压变化与渐进故障混淆的问题，将双压力—流量观测转换为相对流量偏离和区段阻力变化，以独立健康标定、稳健尺度门限及持续确认形成可解释的异常线索。短窗用于及时关注，主窗用于候选确认，分别评价时效与误报。输出关联支管编号及测点区段，通过同信息基线和测点消融检验联合观测的实际增量，对负载未知等歧义保留人工核查依据。. （2）兼顾误报与测量边界的早期评价。采用参考测量和独立故障操作确定程度，将故障前误报、首次模式正确性及到达预设参照前的提前量共同纳入评价。研究不仅比较成功检出的时间，也分析压力漂移、负载变化和测量误差下的漏检及失效条件，形成低成本配置可适用的工作范围。这一评价能够为传感器量程、布点和小幅故障变化的识别目标提供依据。 （3）事件触发采集与可靠传输。拟将健康参照偏离、运行变化及持续确认用于采集调度，分别评价周期监测、完整记录和无线发送的开销。以固定周期和仅调整上报等方案为对照，研究记录及通信负担与有效提前量、误触发、漏检之间的取舍；事件持久化、接收确认和队列调度共同影响远端告警的及时性。以同一事件贯穿观测、模拟请求、人工核查和复测，为真实隔离控制与多支管巡检保留接口。 |
| 六、项目预期成果 预期研制1套支管故障诊断物联网原型，包括双压力—流量感知节点、LoRa接收端、双支路清水台架及本地Web平台。实现数据采集、分级调度、异常提示、可靠接收、巡检复测和控制请求模拟，形成从现场观测到维护记录的完整流程。配套提交接口与结构设计、程序、使用说明及结题报告，采用LED或蜂鸣器演示控制输出并核验日志，以一个监测单元完成可演示、可复测的功能验证。. 形成标定、健康关系、故障操作、正常干扰、采集策略、无线对照和连续恢复等实验数据。按计划完成54次主要故障操作及表2所列对照，保存参考值、配置、缺失和失败记录；建立图表与原始批次的对应关系，形成测量适用范围、故障识别及采集通信取舍的研究报告。数据采集与分析遵循正式验证前确定方法和评价规则的要求。软件成果按实际开发内容整理著作权申请材料。 形成1篇以实测数据为基础的研究论文稿，围绕跨工况故障辨识或事件采集策略开展分析，完成基线、消融及统计评价后投稿。项目按2027年3月至2028年2月完成原型和研究报告，论文按真实进度投稿与修订，录用、发表结果据实际证明登记。 |
| 七、项目年度目标和工作内容（按年度写） 项目周期为2027年3月至2028年2月。2027年完成台架与节点、诊断及采集策略对照、无线与平台联调，形成数据和软件成果；2028年1—2月补验证并结项。阶段交付按表3核验，正式评价前固定方法和数据版本，论文以实测结果组织。. 表3 项目实施进度与阶段验收 时段; 工作与交付; 阶段验收要求. 2027年3—4月; 器件选型与装配、参考标定、健康关系及有线采集; 原始读数完整，量程与误差明确，目标变化可测且可重复. 2027年5—6月; 诊断与分级采集、独立故障及正常干扰对照; 固定参照和阈值；操作标签与参考测量对应，试次评价完整. 2027年7—8月; 无线收发、Web接入、模拟控制及处置复测; 完整事件流程可追溯，完成连续运行、重启与恢复测试. 2027年9—10月; 留出批次、基线与消融、关键边界补实验及软著申请; 数据和方法版本固定，统计及失败条件可复核. 2027年11—12月; 原型完善、研究报告; 实验结论与原始数据一致，文稿与系统说明完整. 2028年1—2月; 补验证、成果整理与结项; 按任务要求提交原型、数据、程序及报告，成果证明据实归档.. 申报阶段重点完成研究对象、系统结构和验证方法，以可复现模型、接口设计及现有软件支撑可行性；立项后以台架和真实链路形成工程与研究证据；论文阶段围绕已验证的问题提炼贡献。三个阶段保持任务递进，仿真用于前期分析，实测用于原型验收和主要性能结论。 |
| 八、已有基础 1 系统设计与前期论证 前期已完成文献梳理、双支路水路方案、参数化装配、采集接口分析及离线管理平台，形成可复现的模型程序和图源。现有成果属于设计、仿真与软件验证，硬件制造、真实无线链路和田间运行将在实施阶段完成。三维模型与水路采用一致的测点及故障位置，已开展局部实体交集、20个离散取出位置和收集容积检查，为装配及计量方案提供了初步依据。. 图9比较健康参照固定门限、稳健门限及稳健门限与有界累积组合。三组使用相同压力—累计脉冲前端、十秒主窗及五次确认，负载指数设为0.5，两路压力噪声假设独立，流量噪声为0.02L/min。按0.3、3、10kPa压力噪声，在泄漏、受限及长时正常场景使用全部12个固定测试种子；参数仅依据健康训练确定。随机序列跨场景复用，结果反映该合成模型的候选差异，不作为独立实物重复。 - 图9 候选判据的有效早期与正常误报对照（合成回放）. 三组在0.3、3kPa时，两类故障均为12/12条有效早期；10kPa时固定门限两组均为1/12，稳健门限及累积组合均为12/12。长时正常对照中，稳健门限三档均无确认误报；固定门限在10kPa有12/12条误报，累积组合在3kPa为1/12。该对照支持优先部署稳健门限；其他场景的失败按完整数据保留，不据此认定实测准确率或普适优势。 初始K/R模型曾在高噪声下出现明显故障前误报，促使后续研究引入健康残差尺度。另完成288个静态有界误差组合分析，将特征区间分离与在线触发分别检查；采集回放同时检验真实观测窗是否完整，不以插值或保持值补齐缺测。不同阶段模型分别保存参数和结果，现阶段已有成果提供方案选择及失败分析依据，主要性能结论将由台架独立操作验证。 2 诊断方法与可行性分析 针对水力观测歧义，已构造未知正常负载、压力漂移和负载指数失配反例。图10保留初始K/R模型的两类失败：未知正常负载增加与等效泄漏可生成相同观测，上游压力P0偏移可能产生受限候选。更新门限有助于抑制随机波动，无法凭现有三通道观测消除负载同形或确定故障原因。因此，项目将已知操作记录、独立健康标定和维护复测纳入实验，并开展跨负载留出评价，明确可辨识范围。. - 图10 初始K/R判据的负载歧义与压力漂移反例（仿真）. 针对早期固定门限在高噪声下的误报，已建立健康经验参照、稳健门限和质量门控，并保留区段阻力R的联合判断。固定1Hz、十秒主窗和五次确认作为当前基线，三秒短窗仅输出待复核。已建立压力整数定标、健康曲线查表和边界舍入检查。便携C整数内核与独立有理数参考在216条合成轨迹、130,896次更新中输出一致；另构造的压力舍入、预测表插值及工作域边界样例存在差异，已保存为验证边界，不据此宣称任意输入等价或实物识别准确率。采集引脚、电平及20,000组理想计数枚举为接口准备，脉冲抖动与实物时序在台架测定。 3 协议与平台软件 已完成采集适配、C诊断与快照联调，覆盖迟到、缺测、越量程、重复及重叠转换、计数复位和序号中断。216条合成轨迹与冻结的九字段输出一致；80组回放覆盖正常、随机丢失、60秒中断及确认全丢，20组正常链路收到全部生成事件。丢失、拒绝与过期分别记录，重传不作新采集。上述为主机软件验证；STM32目标编译、真实无线与节点掉电持久化在实施阶段验收。 离线Web已实现六个运行模块、24条带噪观测回放、候选事件去重、查看处置、复测记录及CSV/JSON导出，并完成相应浏览器操作检查。演示数据保留来源和模型版本，平台当前采用本地保存；主机SQLite与页面的数据接入是实施期系统集成任务。现有程序、模型参数和图源可用于复现前期分析，为后续原型开发提供基础。 分级采集已完成四策略合成回放，检查调度不使用未来或未采样观测。既有模型中，固定60秒读取的泄漏组为0/20有效早期；更长周期的相位分析也出现明显迟检。该结果支持保留1Hz工程基线，并将分级采集作为独立研究任务：围绕2秒、5秒等候选间隔检验覆盖与触发，再根据真实故障发展时间扩展。读取和发送减少量与实测能耗分别评价，不能把回放次数写成独立物理实验。 前期模型还显示正常B支路切换会增加触发开销，短时变化可能在主窗确认前恢复，量程内漂移和未知健康负载仍可造成模式歧义。因此，正式实验同时保存正常干扰、短时异常和跨负载失败实例，采用相同误报约束、独立操作标签及留出批次评价改进。当前软件具备保存质量与候选模式的条件，故障原因、最优采集周期和整机节电须由实测进一步核验。 控制方面已完成12项主机模拟检查，覆盖正常运行及证据不足时不生成自动请求、命令去重、内容冲突、支管身份核对、接收与演示输出区分及人工复位。当前程序仅验证主机端的模拟状态，不涉及真实STM32固件、IO输出或阀门动作；节点控制与页面接入将在原型联调中实现。采集回放和控制检查分别保存参数、结果及程序版本，作为实施前的逻辑验证依据。 |
| 九、项目经费使用计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见： 同意立项级别： 校级 国家级 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |